Załącznik nr 2 do zapytania

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

| Pakiet nr: | Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa Netto (zł) | Cena jednostkowa Brutto (zł) | Ilość | Wartość Netto (zł) | Cena Brutto (zł) | Numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 | Zestaw do wprowadzania kaniul udowych | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 2 | Kaniule do krążenia udowego- tętnicze w rozmiarach 16 Fr, do 22 Fr. | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 3 | Kaniula do krążenia udowego –żylne | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 4 | Kaniule tętnicze z rozpraszającym przepływem krwi | szt. |  |  | 150 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPV 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1 | Czujniki ciśnienia do pompy krążenia pozaustrojowego | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | 2 | Kable połączeniowe do pomp krążenia pozaustrojowego | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry bezwzględnie wymagane

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE

|  | PAKIET | ASORTYMENT | WYMAGANIA | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Zestaw do wprowadzania kaniul udowych tętniczych i żylnych. | 1. Skład zestawu do wprowadzenia |  |
|  |  | - 100 szt. | - 1x 18 Ga – igły typu Seldingera |  |
|  |  |  | - 1x 8 Fr – rozszerzacz |  |
|  |  |  | - 1x12 Fr – rozszerzacz |  |
|  |  |  | - 1x16 Fr - rozszerzacz |  |
|  |  |  | - 1x.038 cala x 210 cm – prowadnica (lub opcjonalnie 100 cm długość prowadnicy) |  |
|  |  |  | - 1x ostrze # 11 |  |
|  |  |  | - strzykawka 5 ml. |  |
|  |  |  | 2. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 3. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  | 2 | Kaniule do krążenia udowego- tętnicze | 1. Kaniula aortalna udowa o rozmiarze od 16 Fr. do 22 Fr. z konektorem łączącym 3/8 cala LL, |  |
|  |  | - 50 szt. | 2. Długość robocza kaniuli 15 cm, |  |
|  |  |  | 3. Marker zewnętrzny (podziałka na zewnętrznej stronie kaniuli) umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia |  |
|  |  |  | 4. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 5. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 6. Termin przydatności do użycia min. 2 lata |  |
|  | 3 | Kaniula do krążenia udowego –żylne | 1. Kaniula żylna udowa 22 Fr. 24 Fr i 28 Fr. z konektorem łączącym 3/8 cala |  |
|  |  | - 50 szt. | 2. Kaniula wyposażona w liczne otwory drenażowe rozłożone na długości minimum 15 cm. |  |
|  |  |  | 7. Podziałka na zewnętrznej stronie kaniuli (marker) umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia, |  |
|  |  |  | 3. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  |  |  | 4. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  |  |  | 5. Termin przydatności do użycia min. 2 lata |  |
|  | 4 | Kaniule tętnicze z rozpraszającym przepływem krwi | 1. Kaniule zakrzywioną końcówką w rozmiarach 21 Fr.,24 Fr. |  |
|  |  | - 150 szt. | 2. Kaniula wyposażona w minimum piec otworów które zapewniają równomierne rozproszenie strumienia przepływającej krwi. |  |
|  |  |  | 3. Długość kaniuli minimum 37 cm |  |
|  |  |  | 4. Konektor łączący 3/8 cala |  |
|  |  |  | 5. Kaniula wyposażona w pierścień szewny umożliwiający bezpieczne zamocowanie. |  |
|  |  |  | 6. Opakowanie minimum podwójne |  |
|  |  |  | 7. W opakowaniu zbiorczym minimum 10 szt. |  |
| 2. | 1 | Czujnik ciśnienia - 300 szt. | 1. Przetwornik półprzewodnikowy do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednia zakończony z obydwu stron kranikami trójdrożnymi o wysokiej częstotliwości własnej od 200Hz do 800Hz |  |
|  |  |  | 2. Błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% |  |
|  |  |  | 3. Przetwornik bez urządzenia płuczącego. |  |
|  |  |  | 4. Linia grubościenna do pomiaru ciśnień długości do 150 cm. |  |
|  |  |  | 5. Linia grubościenna podłączona do trójdrożnego kranika pomiarowego. |  |
|  |  |  | 6. Przetwornik wyposażony w dwa kraniki trójdrożne: |  |
|  |  |  | - pierwszy kranik trójdrożny zamontowany na szczycie przetwornika – do wypełniania i testowania systemy monitorowania |  |
|  |  |  | - drugi kranik trójdrożny z linią grubościenną. |  |
|  |  |  | 7. Przetwornik z wbudowanym portem do testowania poprawności działania systemu: |  |
|  |  |  | - linia z przetwornikiem, |  |
|  |  |  | - kabel sygnałowy, |  |
|  |  |  | - odbiornik (monitor odczytu pomiaru) |  |
|  |  |  | 8. Wtyczka bezpinowa z kołnierzem uszczelniającym chroniącym przed zalaniem (wodoodporne) |  |
|  |  |  | 9. Kable połączeniowe kompatybilne z płuco sercem STOCKERT S III |  |
|  |  |  | 10. Kable podłączeniowe kompatybilne z płuco sercem MAQUET HL -30 |  |
|  |  |  | 11. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne. |  |
|  |  |  | 12. W opakowaniu zbiorczym min. 20 szt. |  |
|  | 2 | Kable połączeniowe - 2 szt. | 1. Kable połączeniowe kompatybilne z płuco sercem STOCKERT S III |  |
|  |  |  | 2. Kable połączeniowe kompatybilne z płuco sercem MAQUET HL-30 |  |