Opis przedmiotu zamówienia

Urządzenia sieciowe

- Switch modułowy 20-port 1Gb do ramki Aruba 5412

Model: Aruba 20p 10/100/1000BASE-T PoE+

- Switch modułowy 8p 1G/10GbE SFP+ do ramki Aruba 5412

Dostawa modułów przełączników do posiadanego przez Zamawiającego systemu Aruba 5412R zl2 według następującej specyfikacji

| Nazwa produktu | Opis produktu |
| --- | --- |
| # J9993A | Aruba 8p 1G/10GbE SFP+ v3 zl2 Mod |

- Switch zarządzalny 48G PoE+ 4SFP+  wraz z licencją Aruba AirWave

Model: Aruba 2930F (JL256) 48G PoE+ 4SFP+ lub równoważny

| Parametr | Charakterystyka |
| --- | --- |
| Charakterystyka urządzenia | - 48 portów miedzianych 10/100/1000 BASE-T z PoE+ w standardzie IEEE 802.3at na wszystkich portach - Obsługa Auto-MDIX - 4 dedykowane porty 1/10 Gb SFP+ - Minimum 370W budżetu mocy dostępne dla portów PoE+ - Rozmiar pamięci SDRAM min. 1 GB - Wsparcie dla protokołu OpenFlow w wersji 1.0 oraz 1.3 - OpenFlow musi posiadać możliwość konfiguracji przetwarzania pakietów przez przełącznik w oparciu o ciąg tablic - Wsparcie dla QoS zgodnie ze standardem IEEE 802.1p - Wsparcie dla IPv6 - Obsługa Link Layer Discovery Protocol (LLDP) IEEE 802.1AB - Zasilacz spełniający normę co najmniej 80 PLUS Silver - Możliwość monitorowania parametrów urządzenia takich jak zużycie procesora i pamięci operacyjnej |
| Zarządzanie | - Możliwość zarządzania urządzeniem przez interfejs Out-of-band - Wsparcie dla SNMPv1, v2 oraz v3 - Możliwość wysyłania wiadomości z urządzenia na serwer Syslog - Możliwość centralnego zarządzania z poziomu systemu Airwave użytkowanego przez Zamawiającego - Możliwość zarządzania z poziomu strony WWW (http/s) - Możliwość zarządzania z poziomu protokołu SSH/Telnet - Urządzenie musi posiadać możliwość przechowywania co najmniej dwóch wersji oprogramowania na przełączniku - Wsparcie dla protokołów RMON, XRMON oraz sFlow - Możliwość zapisu co najmniej 3 plików konfiguracyjnych w pamięci flash - Obsługa protokołu Zero Touch Provisioning (ZTP), pozwalającego na automatyczną konfigurację urządzeń z centralnego punktu zarządzania |
| Bezpieczeństwo | - Lista kontroli dostępu ACL, łącznie z regułami dotyczącymi warstwy 3 na podstawie co najmniej: - Adresu IP - Protokołu, np. TCP,UDP,ICMP - Numeru portów źródłowych i docelowych - Obsługa TACACS+ - Obsługa RADIUS Authentication - Obsługa RADIUS Accounting - Obsługa wielu użytkowników IEEE 802.1X na pojedynczym porcie urządzenia , co najmniej 32 sesje jednocześnie - Port security oparty na adresach MAC - Obsługa DHCP snooping chroniącą przed nieautoryzowanymi serwerami DHCP w sieci lokalnej - Obsługa STP Root guard - Dynamiczna ochrona ARP blokująca pakiety broadcast z nieznanych hostów - Ochrona przed broadcast storm - Ograniczenie przepustowości na portach (rate limiting) - Możliwość skonfigurowania własnego bannera przy logowaniu do urządzenia |
| Dodatkowe funkcjonalności | - Serwer DHCP - Klient DNS - Obsługa protokołu LLDP-MED - Obsługa protokołu UDLD - Obsługa IP SLA dla komunikacji VoIP, służącego do monitorowania jakości połączeń VoIP |
| Routing w warstwie 3 | - Wsparcie dla protokołu OSPFv2 oraz OSPFv3, co najmniej 1 obszar i 8 obsługiwanych interfejsów - Wsparcie dla protokołu RIPv1,RIPv2 , co najmniej 10.000 tras - Obsługa tras statycznych, co najmniej 256 tras - Obsługa protokołu Equal-cost Multi-path (ECMP) |
| Przełączanie w warstwie 2 | - Obsługa protokołu Spanning Tree RPVST+, zgodnego z PVST+ - Wydajność przełączania min. 176 Gb/s - Szybkość przełączania min. 112 milionów pakietów na sekundę - Rozmiar tablicy MAC min. 32.000 adresów - Obsługa sieci wirtualnych zgodnych ze standardem IEEE 802.1Q - Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q - Obsługa Private VLAN - Wsparcie dla ramek Jumbo, rozmiar co najmniej 9220 bajtów - Wsparcie dla enkapsulacji VxLAN - Obsługa protokołu GVRP oraz MVRP |
| Wysoka dostępność | - Możliwość łączenia do 4 urządzeń w stos - Zarządzanie stosem przy użyciu jednego adresu IP - Przełączniki w stosie muszą tworzyć jedno logiczne urządzenie (nie dopuszcza się rozwiązań typu klaster) - Obsługa agregacji linków w standardzie LACP 802. - Realizacja łączy agregowanych (LACP) w ramach różnych przełączników będących w stosie - Obsługa protokołu VRRP |
| Parametry techniczne | - Minimalny zakres pracy od 0°C do 40°C. - Wysokość w szafie 19” – 1U, głębokość nie większa niż 35 cm |
| Serwis | - Przełącznik musi być nowy oraz pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta - Wykonawca wraz z dostawą przełączników przedstawi oświadczenie producenta przełączników, które będzie potwierdzało, że przełączniki objęta są gwarancją na terenie Polski zgodną z wymaganiami Zamawiającego. Oświadczenie to musi zawierać informację o nr seryjnych przełączników, nr katalogowych przełączników, dane wykonawcy oraz dane klienta końcowego. - Dożywotnia (tak długo jak Zamawiający posiada produkt w sprzedaży) gwarancja na sprzęt, obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) - Wysyłka NBD w przypadku awarii - Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta - Dożywotni dostęp do aktualizacji firmware switcha |
| Dodatkowe elementy | - licencja Aruba AirWave do centralnego zarządzania przełącznikiem |

- Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej wraz z licencją Aruba AirWave

Model: Aruba IAP-305