SPECYFIKACJA TECHNICZNA + przedmiar

„ Rozbudowa instalacji gazów medycznych oraz instalacji sprężonego powietrza dla potrzeb unitu stomatologicznego typu STERN WEBER zamontowanego na Chirurgii Szczękowej w budynku nr 1 cz.1 - 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu”.

I. Zadania obejmują:

Zadanie Nr 1 dotyczy -  wykonania instalacji gazów medycznych wraz z punktami poboru tj; gniazdem do podłączenia próżni oraz  gniazdem tlenu na Sali  nr 406 Ip..

Zadanie nr 2 dotyczy -   wykonania instalacji sprężonego powietrza wraz z podłączeniem i uruchomieniem  sprężarki dla potrzeb unitu stomatologicznego typu STERN WEBER zamontowanego w budynku Nr 1 pom.               nr 406 na Ip.

Szczegółowy zakres robót;

Lp.	 Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.

1	KNR 2-15 0601-03	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr. zew. 12-15 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych	m

INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH (próżnia+ tlen)

(13.0+4.30+0.22)*2	m	35.040

RAZEM	35.040

2	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m

3.0+1.8+1.8	m	6.600

RAZEM	6.600

3	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.

4+6	szt.	10.000

RAZEM	10.000

4	KNR 2-15 0601-03 z.sz.3.1. 9910-01 	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr. zew. 12-15 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - montaż w bruzdach	m

INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA DO UNITU

1.6+2.8+4.6+5.88+2.87+4.20+2.8+1.65	m	26.400

RAZEM	26.400

5	KNR 2-15 0601-02 z.sz.3.1. 9910-01 	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr. zew. 8-10 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych - montaż w bruzdach	m

6.6*2	m	13.200

RAZEM	13.200

6	KNR-W 5-08 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym	m

35+26.40	m	61.400

RAZEM	61.400

7	KNR 2-15 0606-03	Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 12-15 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.

8	szt.	8.000

RAZEM	8.000

8	KNR 2-15 0606-03	Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 12-15 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.

9	szt.	9.000

RAZEM	9.000

9	KNR 2-15 0606-02	Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 8-10 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.

4	szt.	4.000

RAZEM	4.000

10	KNR 2-15 0606-03	Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 15/12 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.

2	szt.	2.000

RAZEM	2.000

11	KNR 2-15 0606-03	Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 15/8 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.

4	szt.	4.000

RAZEM	4.000

12	KNR 2-15 0606-03	Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 12/8 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.

3	szt.	3.000

RAZEM	3.000

13	KNR 2-15 0604-02	Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 8-10 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.

2	szt.	2.000

RAZEM	2.000

14	KNR 2-15 0613-01	Punkty poboru gazów medycznych	kpl.

4	kpl.	4.000

RAZEM	4.000

15	KNR 2-15 0634-05	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 15 mm	szt.

28	szt.	28.000

RAZEM	28.000

16	KNR 2-15 0634-04	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 12 mm	szt.

22	szt.	22.000

RAZEM	22.000

17	KNR 2-15 0634-02	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 8 mm	szt.

12	szt.	12.000

RAZEM	12.000

18	KNR 2-15 0633-01	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przedmuchanie	pkt. poboru

4	pkt.pob.	4.000

RAZEM	4.000

19	KNR 2-15 0633-02	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m	odc.30m

2	odc.30m	2.000

RAZEM	2.000

20	KNR 2-15 0633-06	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - napełnienie	pkt.pob.

4	pkt.pob.	4.000

RAZEM	4.000

21	KNZ-15 25-01	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 15 mm, gr. izolacji 20 mm	m

26.40	m	26.400

RAZEM	26.400

22	KNR 7-24 0153-01	Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe dostarczane w całości o masie 50 kg	szt.

MONTARZ I URUCHOMIENIE ( AGREGAT- INWESTORA)

1	szt.	1.000

RAZEM	1.000

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania zobowiązany jest dokonać obmiarów sprawdzających w pełnym zakresie robót.