Szczegółowy zakres robót obejmuje:

1-PRZEBUDOWA ROZDZIELNI C.O.-W BUDYNKU Nr 3-roboty demontażowe

Lp.		Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.  	Razem

1 d.1	KNR-W 4-02 0427-03	Demontaż rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.o. o śr.

do 150 mm               	  1.20*2	m	2.400

RAZEM	2.400

2 d.1	KNR-W 4-02 0423-06	Demontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołn. o śr. do  150 mm

2+2	szt.	4.000

RAZEM	4.000

3 d.1	KNR-W 4-02 0512-06	Demontaż zaworu przelotowego o śr. do 65 mm

3 d. 3				Demontaż zaworu przelotowego o śr.65 mm	zt.	4.000

RAZEM	4.000

4 d.1	KNR-W 4-02 0506-05	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spaw. o śr. do 50 mm

2.40+1.25+1.10	m	4.750

RAZEM	4.750

5 d.1	KNR-W 4-02 0506-08	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spaw. o śr. do 150 mm

(0.7+4.80+0.5)+(1.0+7.0+2.5+0.5)	m	17.000

RAZEM	17.000

6 d.1	KNR 4-04 1107-02	Transport złomu i gruzu samochodem skrzyniowym z załadunkiem

mechanicznym i wyładunkiem 	ręcznym na odl. do 1 km	t

110*0.008	t	0.880

RAZEM	0.880

7 d.1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu i gruzu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy

rozpoczęty km ponad 1 km 			Krotność = 19	110*0.008	t	0.880

RAZEM	0.880

2-S 03 - ROZDZIELNI C.O. Budynek Nr 3

8 d.2	KNR-W 2-15 0513-01	Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej 150 mm				1.25*2	m	2.500

RAZEM	2.500

9 d.2	KNR-W 2-15 0403-06	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o

połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

2.5*4	m	10.000

RAZEM	10.000

10 d.2	KNR-W 2-15 0403-06	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o

połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

- obejścia elementów konstrukcyjnych

2.50*0.2	m	0.500

RAZEM	0.500

11 d.2	KNR-W 2-15 0403-07	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o

połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 		                        	0.7+4.8+0.5+1.2+7.0+2.5+0.5	m	17.200

RAZEM	17.200

12 d.2	KNR-W 2-15 0403-07	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o

połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

- obejścia elementów konstrukcyjnych

17.20*0.2	m	3.440

RAZEM	3.440

13 d.2	KNR-W 2-15 0403-08	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 80-100 mm o

połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

m                    	 1.5	m	1.500

RAZEM	1.500

14 d.2	KNR-W 2-15 0403-08	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 80 mm o

połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

- obejścia elementów konstrukcyjnych

1.50*0.2	m	0.300

RAZEM	0.300

15 d.2	KNR 2-02 1218-02 p. analogię    Wsporniki ze stali teowej ramienne - podpory punktów stałych

2+4+6	szt.	12.000

RAZEM	12.000

16 d.2	KNR 7-28 0211-01 p. analogię	Osadzenie w gotowych otworach w ścianach wsporników o

masie do 10 kg - podpory punktów stałych rurociągów

12	szt.	12.000

RAZEM	12.000

17 d.2	KNR 2-15 0408-01	Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm

RAZEM	2.000

18 d.2	KNR-W 2-15 0411-04	Zawory kulowe o połączeniach spawanych o śr. nominalnej 25-40 mm

2	szt.	2.000

RAZEM	2.000

19 d.2	KNR-W 2-15 0411-05	Zawory kulowe o połączeniach spawanych o śr. nominalnej 50-65 mm

1+2+2	szt.	5.000

RAZEM	5.000

20 d.2	KNR 2-15 0410-06	Zawory staliwne kulowe spawane o śr. nom. 100 mm

1+1	szt.	2.000

RAZEM	2.000

21 d.2	KNR-W 2-15 0518-02 p. analogię	Zawory równoważące STAF-SG o połączeniach kołnierzowych o

śr. nominalnej 80 mm, 			1+1	szt.	2.000

RAZEM	2.000

22 d.2	KNR-W 2-15 0411-04 p. analogię	Zawory równoważące  o połączeniach gwintowanych o śr.

nominalnej 25 mm ,	1	szt.	1.000

RAZEM	1.000

23 d.2	KNR-W 2-15 0518-02 p. analogię	Zawory równoważące STAF-SG o połączeniach kołnierzowych o

śr. nominalnej 65 mm, 	1	szt.	1.000

RAZEM	1.000

24 d.2	KNR-W 2-15 0527-06	Odmulacze (osadniki) żeliwne kołnierzowe o śr. rur przyłączonych 80

ze stosem magnetycznym, 	1	szt.	1.000

RAZEM	1.000

25 d.2	KNR-W 2-15 0530-03	Termometry 0-120st.C montowane wraz z wykonaniem tulei

2	szt.	2.000

RAZEM	2.000

26 d.2	KNR-W 2-15 0530-04	Manometry 0-6 bar montowane wraz z wykonaniem tulei

2+1	szt.	3.000

RAZEM	3.000

27 d.2	KNR-W 2-15 0530-03 p. analogię	Króćce pomiarowe montowane wraz z wykonaniem tulei

2	szt.	2.000

RAZEM	2.000

28 d.2	KNR-W 2-15 0128-02 p. analogię	Płukanie instalacji grzewczej w budynkach niemieszkalnych

186.0	m	186.000

RAZEM	186.000

29 d.2	KNR-W 2-15 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w

budynkach niemieszkalnych, 	186	m							RAZEM	186.000

30 d.2	KNR 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości

rurociągów o śr. zewn. do 57 mm(stan wyjściowy powierzchni B)	m2

4.8*3.14*0.042	m2	0.633

17*3.14*0.048	m2	2.562

RAZEM	3.195

31 d.2	KNR 7-12 0101-05	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości

rurociągów o śr.zewn.58-219 mm ,(stan wyjściowy powierzchni B)	m2

17.2*3.14*0.076	m2	4.105

1.20*2*3.14*0.159	m2	1.198

RAZEM	5.303

32 d.2	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów	m2

0.633+2.562+4.105+1.198	m2	8.498

RAZEM	8.498

33 d.2	KNR 7-12 0201-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o śr.

zewn. do 57 mm Krotność = 2

0.633+2.562+4.105+1.198	m2	8.498

RAZEM	8.498

34 d.2	KNR 7-12 0201-05	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o

śr.zewn.58-219 mm Krotność = 2	, 1.2*2*3.14*0.159	m2	1.198

RAZEM	1.198

35 d.2	KNR 2-16 0306-02	Jednowarstwowa izolacja o grub.40 mm otulinami PUR z pł. PVC

rurociągów o śr.zew.48 mm, 	1.2*2*3.14*0.13	m2	0.980

RAZEM	0.980

36 d.2	KNR 2-16 0307-03	Jednowarstwowa izolacja o grub.60 mm otulinami PUR z pł. PVC

rurociągów o śr.zew.76 mm,  0.633+2.562+4.105+1.198	m2	8.498

RAZEM	8.498

37 d.2	KNR 0-34 0207-02	Izolacja połączeń kołnierzowych (pow. kapturów do 0,40 m2) matami

(płytami) Thermasheet Alu Stucco, UV i Ultra - gr. izolacji 7,5 mm	m

1.2*2	m	2.400

RAZEM	2.400

38 d.2	kalkulacja własna	Równoważenie hydrauliczne instalacji wraz regulacją.

1	kpl	1.000

RAZEM	1.000

3 Rozdzielnia c.o- wstawienie pompy obiegowej+ wymiana grzejników

39 d.3	KNR 0-35 0208-03 analogia	Montaż Pompy obiegowej elektronicznej do centralnego ogrzewania o wydajności do 6,0 m3/h ; Hp=7,0-12,0m;

śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 2"(50 mm) wraz z podejściem-  Na przykład. Typu Magma50-120 lub odpowiednik  Willo

1	szt.	1.000

RAZEM	1.000

40 d.3	TZKNBK XVIII IV A-171 analogia	Instalacje c.o. - montaż obejścia pompy o śr. 65 mm

1	szt.	1.000

RAZEM	1.000

41 d.3	KNR-W 2-15 0130-04	Zawory zwrotne o śr. nominalnej 50 mm

1	szt.	1.000

RAZEM	1.000

42 d.3	KNR-W 2-15 0130-07	Filtr siatkowy o śr. nominalnej 50 mm	szt.

1	szt.	1.000

RAZEM	1.000

43 d.3	KNR-W 4-02 0521-02 analogia	Demontaż grzejnika żeliwnego

2+2+1	kpl.	5.000

RAZEM	5.000

44 d.3	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm

2+2+1	szt.	5.000

RAZEM	5.000

45 d.3	KNR-W 4-02 0517-01 analogia	Wymiana rur przyłączonych do grzejnika żeliwnego członowego,

stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15

2+2+1	kpl.	5.000

RAZEM	5.000

46 d.3	KNR-W 2-15 0403-01	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o

połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

1.5*2.0*2	m	6.000

RAZEM	6.000

47 d.3	KNR-W 2-15 0403-03	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o

połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

1.67*2	m	3.340

RAZEM	3.340

48 d.3	KNR INSTAL 0309-07	Zawór termostatyczny grzejnikowy o śr.nom. 15 mm

3	szt.	3.000

RAZEM	3.000

49 d.3	KNR INSTAL 0309-02 analogia	Zawór powrotny grzejnikowy o śr.nom. 15 mm	.

3	szt.	3.000

RAZEM	3.000

50 d.3	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm.

2	szt.	2.000

RAZEM	2.000

51 d.3	KNR INSTAL 0309-02 analogia	Zawór powrotny grzejnikowy o śr. nom. 20 mm	.

2	szt.	2.000

RAZEM	2.000

52 d.3	KNR 0-35 0209-03	Grzejniki stalowe  C22/60  montaż grzejników na ścianie.

2+1+2	szt.	5.000

RAZEM	5.000

53 d.3	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do

1600 mm;- C22/140/60-2 szt,  C22/160/60;  C22100/60-2 szt

2+1+2	szt.	5.000

RAZEM	5.000

4-Zasilanie elektryczne pompy

54 d.4	KNR 4-03 1003-17	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o

długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 40 mm

2+2	otw.	4.000

RAZEM	4.000

55 d.4	KNR 5-08 0101-04	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z

przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków   plastykowych w podłożu betonowym

1.2+4.7+1.45	m	7.350

RAZEM	7.350

56 d.4	KNR 5-08 0110-02	Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach

7.35	m	7.350

RAZEM	7.350

57 d.4	KNR 5-08 0207-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-

3x2,5 mm2) wciągane do rur	7.35	m	7.350

RAZEM	7.350

58 d.4	KNR 5-08 0402-04	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez

częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

1	szt.	1.000

RAZEM	1.000

59 d.4	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub

wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)- biegunowy - analogia licznik pomiarowy jednofazowy

1	szt.	1.000

RAZEM	1.000

60 d.4	KNR 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z

konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża

1	szt.	1.000

RAZEM	1.000

61 d.4	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub

wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy	szt

1	szt.	1.000

RAZEM	1.000

62 d.4	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nad prądowy    1-bieg.

1	szt.	1.000

RAZEM	1.000

5-S 03 - ROBOTY INSTALACYJNE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ-DEMONTAŻE

63 d.5	KNR-W 4-02 0428-04	Demontaż podgrzewacza zasobnikowego cwu o wymiarach śr. 800x2500 mm.

1	szt.	1.000

RAZEM	1.000

6

64 d.6	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm

5.0+7+32+8.70	m	52.700

RAZEM	52.700

65 d.6	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.32-60mm

5.0+7.0+32.0+8.70	m	52.700

RAZEM	52.700

66 d.6	KNR 4-04 1107-02	Transport złomu i gruzu samochodem skrzyniowym z załadunkiem

mechanicznym i wyładunkiem 	ręcznym na odl. do 1 km	t

105.4*0.005	t	0.527

RAZEM	0.527

67 d.6	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu i gruzu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy

rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 19t

105.40*0.005	t	0.527

RAZEM	0.527

7-S03- ROBOTY INSTALACYJNE WYMIANA RURY CWU i CYRKULACJI

68 d.7	KNR BO-12 0356-02	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł

na zaprawie wapiennej o gr. do 2 cegieł( 6 mc)

0.25*3	m3	0.750

RAZEM	0.750

69 d.7	KNR 4-02 0118-04	Wymiana zaworów przelotowych żeliwnych na przepustnicę miedzy

kołnierzową  Dn 25-32;			2	szt.	2.000

RAZEM	2.000

70 d.7	KNR 2-15 0104-02	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nomin. 25 mm stalowe

ocynk. o połącz. gwintowym , na ścianach w bud. niemieszkalnych	0.5*14	m	7.000

RAZEM	7.000

71 d.7	S 215 0500-02	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów

itp. o śr. zewn. rury 25 mm	szt.	14	szt.	14.000

RAZEM	14.000

72 d.7	KNR 2-20 0406-02	Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o śr.

nominalnej 25 mm		5+9	szt.	14.000

RAZEM	14.000

8

73 d.8	KNR 2-15 0108-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 25-50 mm

5+9	kpl.	14.000

RAZEM	14.000

74 d.8	S 215 0600-06	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych Pp z wkł. AL.

śr.zewn. Dn-50      (63 x4,5) mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	2.5+5.0+7.0	m	14.500

RAZEM	14.500

75 d.8	KNR 0-13 0130-05	Rurociągi Pe łączone przez zgrzewanie o śr. 25x3,2 mm-cyrkulacji

2.2+5.0+7.0+32.0+8.70	m	54.900

RAZEM	54.900

76 d.8	KNR 0-13 0130-03	Rurociągi Pp o śr. Dn-25 mm	m

32.0+8.70	m	40.700

RAZEM	40.700

77 d.8	S 215 0400-06	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 63 mm - dod.nakłady na wykonanie

kompensacji i punktów stałych 			3	szt.	3.000

RAZEM	3.000

78 d.8	KNR-W 2-16 0508-01	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o o śr.

zewnętrznej 65 mm gr.-22-38 mm 	52.70	mb	52.700

RAZEM	52.700

79 d.8	KNNR 11 0302-01	Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. 25 mm –

podłączenie istniejących podejść 	0.25*14	m	3.500

RAZEM	3.500

80 d.8	KNR-W 2-18 0707-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej do 150   mm	odc.200m

1	odc.200m	1.000

RAZEM	1.000

81 d.8	S 215 0700-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur propylenowych o śr. 63 mm w

budynkach niemieszkalnych 		52.70	m

RAZEM	52.700