SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

Nazwa  zadania :

Likwidacja stacji paliw wraz z przebudową nawierzchni i utworzeniem magazynu produktów MPS z punktem tankowania sprzętu i pojazdów gospodarczych na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu kompleks 2857

##### BRANŻA BUDOWLANA I ELEKTRYCZNA

Adres:	            	Wrocław, ul. R. Weigla 5

Zamawiający :                 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

SP ZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5

Data opracowania :           wrzesień 2013

Zawartość

BRANŻA BUDOWLANA I ELEKTRYCZNA	3

ROZDZIAŁ I	3

~ ROBOTY W ZAKRESIE PRAC BUDOWLANYCH~	3

1. Przedmiot specyfikacji	3

2. Zakres stosowania specyfikacji	3

3.  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną	3

4. Wytyczne wykonania i odbioru robót	4

5.  Warunki prowadzenia robót	4

6.  Kontrola jakości robót	4

7.  Obmiar robót	4

8.  Jednostki obmiarowe	4

9.  Odbiór robót i podstawy płatności	4

ROZDZIAŁ II	5

~ ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH~	5

1. Przedmiot specyfikacji	5

2. Zakres stosowania specyfikacji	5

3.  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną	5

4. Wytyczne wykonania i odbioru robót	5

5.  Warunki prowadzenia robót	5

6.  Kontrola jakości robót	6

7.  Obmiar robót	6

8.  Jednostki obmiarowe	6

9.  Odbiór robót i podstawy płatności	6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# BRANŻA BUDOWLANA I ELEKTRYCZNA

dla przedmiotu zamówienia:

Likwidacja stacji paliw wraz z przebudową nawierzchni i utworzeniem magazynu produktów MPS z punktem tankowania sprzętu i pojazdów gospodarczych na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu kompleks 2857

# ROZDZIAŁ I

# ~ ROBOTY W ZAKRESIE PRAC BUDOWLANYCH~

45 453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

## 1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót w zakresie remontu pomieszczenia magazynowego do tymczasowego składowania paliwa, wykonanie placu tankowania przed budynkiem magazynu oraz wycinka drzew przyległych do budynku zgodnie z posiadaną decyzją w 4 WSKzP SP ZOZ Wrocław kompleks 2857.

## 2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór wszystkich robót branży budowlanej przy remoncie budynku MPS i wymianie nawierzchni.

## 3.  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

W ramach robót budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

- wycinka 2 drzew;

- rozbiórka opaski betonowej i wykonanie nowej;

- rozbiórka wylewki betonowej, wykorytowanie powierzchni o wymiarach 4,24x3,50 m;

- przygotowanie podłoża i wykonanie wylewki betonowej uzbrojonej;

- rozebranie starych i wymurowanie 2 nowych kominów wentylacyjnych;

- wymiana pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną;

- pomalowanie obróbek blacharskich, rynny i rury spustowej;

- uzupełnienie tynków, pomalowanie elewacji budynku;

- montaż daszku nad wejściem do magazynu.

Szczegółowy zakres prac wg przedmiaru robót.

## 4. Wytyczne wykonania i odbioru robót

- Prace związane z położeniem pokryć dachowych z warstw wysokoelastycznych wykonać dopiero po uprzednim zdjęciu starych warstw papy i przygotowaniu podłoża;

- Przy wykonywaniu nowej opaski zachować właściwą technologię robót;

- Pod nawierzchnią placu wykonać podsypkę piaskowo-żwirową 10 cm z zagęszczeniem mechanicznym;

- Skoordynować prace budowlane placu z robotami sanitarnymi w celu właściwego montażu odwodnienia liniowego i zachowania spadów w kierunku separatora  substancji ropopochodnych;

- Nawierzchnię placu zdylatować i uzbroić siatką stalową;

- Wszelkie prace wykonać zgodnie z zaleceniami stosowanej technologii i zasadami sztuki budowlanej;

- Prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP i ppoż.

## 5.  Warunki prowadzenia robót

Przy wykonaniu w/w prac obowiązują wszystkie przepisy BHP dotyczące prac budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, dokumentacją kosztorysową, wytycznymi SST, poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw do tych dokumentów wymaga akceptacji  zarządzającego realizacją umowy.

W przypadku natrafienia w czasie realizacji na sytuację budzącą wątpliwości lub różniące się od przyjętych w dokumentacji - należy wezwać przedstawiciela producenta przyjętej technologii, w celu wprowadzenia zmian w przyjętych rozwiązaniach.

## 6.  Kontrola jakości robót

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu:

- Właściwego przygotowania i oczyszczenia powierzchni pokrycia dachowego;

- Właściwego nałożenia powłoki gruntującej i przygotowania ścian pod malowanie;

- Właściwego ułożenia kolejnych warstw powierzchni placu przy budynku MPS;

- Sposobu montażu daszku nad wejściem do budynku magazynu MPS

## 7.  Obmiar robót

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres wykonywanych prac w ramach poszczególnych pozycji  jest załączony do dokumentacji przetargowej Przedmiar Robót.

## 8.  Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe zgodnie z załączonym do dokumentacji przedmiarem robót.

## 9.  Odbiór robót i podstawy płatności

Odbiór robót polega na:

- odbiorach robót ulegających zakryciu;

- odbiorze końcowym prac - po zakończeniu całości robót - dotyczy jakości robót oraz zgodności z dokumentacją i technologią;

- sprawdzeniu zgodności robót z przedmiarami robót.

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysach ofertowych. Zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie w katalogach dla działów i pozycji tablic wyszczególnionych w przedmiarach robót.

Ceny jednostkowe obejmują

- dostawę niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji

# ROZDZIAŁ II

# ~ ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH~

45 100000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

45 312310-3 – Ochrona odgromowa

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

## 1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót w zakresie remontu i wymiany instalacji elektrycznej, oświetleniowej i odgromowej w budynku magazynowym MPS w 4 WSKzP SP ZOZ Wrocław kompleks 2857.

## 2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór wszystkich robót branży elektrycznej przy remoncie budynku MPS.

## 3.  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

W ramach robót budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

- demontaż starej instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi;

- wykonanie nowej instalacji wraz z oprawami oświetleniowymi;

- wymiana tablicy bezpiecznikowej;

- wykonanie otworu i montaż wentylatora wyciągowego;

- wykonanie pomiarów kontrolnych wykonanej instalacji;

- demontaż istniejących wsporników instalacji odgromowej;

- demontaż instalacji odgromowej;

- wykopanie rowów;

- ułożenie poziomu powierzchniowego z bednarki;

- montaż przewodów instalacji odgromowej;

- montaż iglic i łączenie przewodów;

- pomiary kontrolne.

Szczegółowy zakres prac wg przedmiaru robót.

## 4. Wytyczne wykonania i odbioru robót

- Z uwagi na przeznaczenie  budynku na magazyn przechowywania materiałów MPS – paliwo należy bezwzględnie stosować urządzenia, oprawy, wentylator i inne materiały w technologii przeciwwybuchowej;

- Wszelkie prace wykonać zgodnie z zaleceniami stosowanej technologii i zasadami sztuki instalacyjnej;

- Prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP i ppoż.

## 5.  Warunki prowadzenia robót

Przy wykonaniu w/w prac obowiązują wszystkie przepisy BHP dotyczące prac elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, dokumentacją kosztorysową, wytycznymi SST, poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw do tych dokumentów wymaga akceptacji  zarządzającego realizacją umowy.

W przypadku natrafienia w czasie realizacji na sytuację budzącą wątpliwości lub różniące się od przyjętych w dokumentacji - należy wezwać przedstawiciela producenta przyjętej technologii, w celu wprowadzenia zmian w przyjętych rozwiązaniach.

## 6.  Kontrola jakości robót

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu:

- Czy materiały i urządzenia elektryczne posiadają klasę przeciwwybuchową;

- Właściwego wykonania połączeń instalacji elektrycznych;

- Wykonania wymaganych pomiarów elektrycznych.

## 7.  Obmiar robót

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres wykonywanych prac w ramach poszczególnych pozycji  jest załączony do dokumentacji przetargowej Przedmiar Robót.

## 8.  Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe zgodnie z załączonym do dokumentacji przedmiarem robót.

## 9.  Odbiór robót i podstawy płatności

Odbiór robót polega na:

- odbiorach robót ulegających zakryciu;

- odbiorze końcowym prac - po zakończeniu całości robót - dotyczy jakości robót oraz zgodności z dokumentacją i technologią;

- sprawdzeniu zgodności robót z przedmiarami robót.

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysach ofertowych. Zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie w katalogach dla działów i pozycji tablic wyszczególnionych w przedmiarach robót.

Ceny jednostkowe obejmują

- dostawę niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji

Opracował: