Załacznik nr 1

PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE

Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń -4 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2015

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania | Tak, podać |  |
| 2. | ## Funkcja dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym | Tak, podać |  |
| 3. | ## Zasilanie elektryczne 230V ± 10%, 50–60 Hz | Tak, podać |  |
|  | Dezynfekcja pomieszczeń o wielkości co najmniej od 25 do 500 m3 | Tak, podać |  |
|  | ## Waga maksymalnie 6 kg | Tak, podać |  |
|  | ## Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego | Tak, podać |  |
|  | ## Środek dezynfekcyjny dwuskładnikowy oparty na 6 % nadtlenku wodoru + kationy srebra albo inne środki aktywne wobec: bakterii (z MRSA), spor (w tym Clostridium difficile, bacilus sublitis), prątków, grzybów, wirusów z HBV,HCV, HIV, Polio, Adeno | Tak, podać |  |
|  | ## Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 1l butelkach | Tak, podać |  |
|  | ## Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 5 mikronów | Tak, podać |  |
|  | ## Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% | Tak, podać |  |
|  | ## Urządzenie z turbiną o maksymalnej prędkości co najmniej 22000 RPM | Tak, podać |  |
|  | ## Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: min. 80 m/s | Tak, podać |  |
|  | ## Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie | Tak, podać |  |
|  | ## Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka | Tak, podać |  |
|  | ## Zużycie środka dezynfekcyjnego max. 1ml/m | Tak, podać |  |
|  | ## Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów | Tak, podać |  |
|  | ## Funkcja kontroli procesu testami chemicznymi | Tak, podać |  |
|  | ## Komputerowa kontrola dezynfekcji za pomocą czytnika USB | Tak, podać |  |
|  | ## Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji | Tak, podać |  |
|  | ## Urządzenie wyposażone w przełącznik aktywujący opcję opóźnienia czasu startu | Tak, podać |  |
|  | ## Funkcja podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych – w zestawie wąż | Tak, podać |  |
|  | Z dostawą akcesoria zużywalne do urządzenia do zamgławiania umożliwiające skuteczną dekontaminację 5 000 m3 | Tak, podać |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy