Załącznik nr 1

PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE

BRONCHOFIBEROSKOP – 1 SZT.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2015

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane* | parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Średnica zewnętrzna sondy: 6mm | Tak, podać |  |
| 2. | ## Maksymalna średnica zewnętrzna końcówki bronchofiberoskopu: 5,9mm | Tak, podać |  |
| 3. | ## Średnica kanału roboczego: 2,8mm | Tak, podać |  |
| 4. | ## Długość robocza: 600mm | Tak, podać |  |
| 5. | Zakres zginania końcówki: -góra 180° , -dół 130° | Tak, podać |  |
| 6. | ## Głębia ostrości: 3-50 mm | Tak, podać |  |
| 7. | ## Kąt widzenia: 120° | Tak, podać |  |
| 7. | ## Kompatybilność z posiadanym źródłem światła typu Olympus CLE-145 | Tak |  |
| 8. | ## Kompatybilność z posiadaną myjnią typu Olympus miniETD2 oraz jej wbudowanym testerem szczelności | Tak |  |
| 9. | ## Bezpośrednia współpraca ze źródłem światła typu Olympus CLE-145, myjnią typu Olympus miniETD2 oraz jej wbudowanym testerem szczelności, bez adapterów i modyfikacji posiadanych urządzeń | Tak |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy