| Nr pakietu | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Glukometr typu I, paski do glukometru CPV: 33124100-6 Urządzenia diagnostyczne, 33694000-1 Czynniki diagnostyczne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Glukometr o warunkach granicznych: objętość próbki nie większa niż 0,5 µl-0,7 µl ; czas pomiaru nie dłuższy niż 5 sekund; kalibracja typu: auto-coding; metoda pomiaru - enzymatyczna z oksydazą glukozową; zakres pomiaru 20-600 mg/dl; pamięć glukometru nie mniej niż 500 wyników; paski samozasysające krew z systemem ostrzegania użytkownika o niecałkowitym wypełnieniu paska testowego krwią; płyny kontrolne na 3 poziomach w ilościach niezbędnych do kontroli glukometrów; wymóg przeprowadzenia szkoleń dla personelu z zakresu obsługi glukometrów potwierdzonych imiennym certyfikatem; dostarczenie baterii zapasowej i karty gwarancyjnej dla każdego urządzenia; certyfikat dedykowany urządzeniu potwierdzający spełnienie norm jakości ISO 15 197:2015 | sztuka |  | 50 |  |  |  |
|  | 2 | Paski do glukometru kompatybilne z glukometrem z poz 1, przedstawiające jako wynik badania stężenie glukozy w osoczu krwi, których deklarowany błąd oznaczenia nie przekracza 15% dla stężeń glukozy ≥ 75 mg/dl (5,6 mmol/l) i 15 mg/dl (0,8 mmol/l) w przypadku stężeń glukozy <75 mg/dl; jednostka pomiaru mg/dl lub mmol/l (możliwość ustawienia jednostki pomiaru); po włozeniu do aparatu powinny wystawać poza aparat; usuwanie automatyczne; z mozliwością oznaczania glukozy u pacjentów dializowanych metodą hemodializy jak i dializy otrzewnowej; 50 szt w opakowaniu | opakowanie |  | 1500 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr pakietu | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Glukometr typu II, paski do glukometru CPV: 33124100-6 Urządzenia diagnostyczne, 33694000-1 Czynniki diagnostyczne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Glukometr o warunkach granicznych: objętość próbki nie większa niż 0,5 µl-0,7 µl ; czas pomiaru nie dłuższy niż 5 sekund; kalibracja typu: auto-coding; metoda pomiaru - enzymatyczna z dehydrogenazą glukozową; zakres pomiaru 20-600 mg/dl; pamięć glukometru nie mniej niż 1000 wyników; paski samozasysające krew z systemem ostrzegania użytkownika o niecałkowitym wypełnieniu paska testowego krwią; płyny kontrolne na 2-3 poziomach w ilościach niezbędnych do kontroli glukometrów; wymóg przeprowadzenia szkoleń dla personelu z zakresu obsługi glukometrów potwierdzonych imiennym certyfikatem; dostarczenie baterii zapasowej i karty gwarancyjnej dla każdego urządzenia; certyfikat dedykowany urządzeniu potwierdzający spełnienie norm jakości ISO 15 197:2015 | sztuka |  | 10 |  |  |  |
|  | 2 | Paski do glukometru kompatybilne z glukometrem z poz 1, przedstawiające jako wynik badania stężenie glukozy w osoczu krwi, których deklarowany błąd oznaczenia nie przekracza 15% dla stężeń glukozy ≥ 100 mg/dl (5,6 mmol/l) i 15 mg/dl (0,8 mmol/l) w przypadku stężeń glukozy <100 mg/dl; jednostka pomiaru mg/dl lub mmol/l (możliwość ustawienia jednostki pomiaru); po włozeniu do aparatu powinny wystawać poza aparat; usuwanie automatyczne; 50 szt w opakowaniu | opakowanie |  | 300 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |