Załącznik nr 8

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa  zadania :

Remont i przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku polikliniki nr 36 na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu kompleks 2857

Rodzaj zadania:	Remont i Przebudowa

Adres zadania: 	50-981 Wrocław, ul. R .Weigla 5

Zamawiający :  	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

Data opracowania :	kwiecień 2017 r.

Branża:	budowlana

Zawartość

BRANŻA BUDOWLANA 	3

1. Przedmiot specyfikacji	3

2. Zakres stosowania specyfikacji	3

3.  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną	4

4. Wytyczne wykonania i odbioru robót	4

5.  Warunki prowadzenia robót	4

6.  Kontrola jakości robót	4

7.  Obmiar robót	5

8.  Jednostki obmiarowe	5

9.  Odbiór robót i podstawy płatności	5

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# BRANŻA BUDOWLANA

dla przedmiotu zamówienia:

Remont i przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku polikliniki nr 36 na terenie
4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu kompleks 2857

45262690-4- Remont starych budynków

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

## 1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót w zakresie remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku polikliniki nr 36 w
4 WSKzP SP ZOZ Wrocław kompleks 2857.

Budynek nr 36 jest budynkiem podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Jest to budynek pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, wykonanym w technologii tradycyjnej – murowany z cegły pełnej, stropodach wentylowany z pustaków stropowych, kryty papą. Stolarka okienna dwuszybowa w ramach z PCV.

Powierzchnia użytkowa budynku:  868 m2

Kubatura budynku:  6.847 m3

Budynek posiada instalacje: elektryczną, odgromową, wod.-kan., centralnego ogrzewania, alarmową, teleinformatyczną.

## 2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór wszystkich robót remontowych.

Głównego remontu wymagają wszystkie pomieszczenia sanitariatów, zarówno pod względem branży budowlanej, sanitarnej, jak i elektrycznej.

## 3.  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

W ramach robót remontowych branży budowlanej przewiduje się wykonanie następujących robót:

- wyburzyć ściany działowe –  IVp.,IIIp., II p.jj

- wybić  otwory drzwiowe – Ivp.,IIIp.,IIp.,Ip

- poszerzyć otwory drzwiowe  -,IIIp.IIp,piwnice

W miejscach poszerzenia otworów  drzwiowych, czasie  realizacji wykonać odkrywki aby   ustalić   rodzaj   nadproży  i  ich  oparcia  na  murze.  W  projekcie   przyjęto  założenie  -               poszerzenie  otworu  z obu stron powyżej 5 cm, będzie wymagało wykonania wzmocnienia nadproża profilami stalowymi.

Rodzaj wzmocnienia będzie  ustalony po wykonaniu w/wym odkrywek.

Wzmocnienie  z profili stalowych 2x L100x50x6, z oparciem na murze ok.25 cm.

( na kondygnacjach: IIIp., IIp., piwnice)

- zamurować otwory drzwiowe – IVp., IIIp.IIp., Ip.,

- wykonanać ściany działowe – IVp.,IIIp.,Ip.- z elementów ORTH – gr.8cm

(alternatywnie z cegły dziurawki)

- sufity – oczyścić tynki istn., uzupełnić brak tynku w pom. w piwnicy

- posadzki – płytki o powierzchni gładkej, antypoślizgowej, zmywalnej, nienasiąkliweji i   odpornej na działanie środków myjąco- dezynfekcyjnych.

Zerwać istniejące lastriko, płytki  ceramiczne  wraz z podłożem; wykonać nowe   podłoże ze spadkami do kratek ściekowych). Cokoły przy podłogach powinny być wykonane do wysokości conajmniej 0,08m. Styk posadzki ze ścianą powinien być zaokrąglony.

- ściany – wykładziny i malowanie. Istniejące płytki i tynk zbić. Wyłożyć ściany min.do wysokości 2,05m płytkami trwałymi, zmywalnymi, odpornymi na działanie   środków myjąco-dezynfekcyjnych. Ściany powyżej płytek i sufity pomalować farbami emulsyjnymi.

Styk posadzki ze ścianą powinien być zaokrąglony.

- ściany WC dla N - niepełnosprawnych – pom.307- zamontować wg obowiązujacych wymogów: pochwyty, poręcze lub inne podobne urządzenia

- we wszystkich pomieszczeniach wymienić urzadzenia sanitarne (miski

ustępowe, umywalki, pisuary, itp.)

- stolarka drzwiowa - istniejącą zdemontować i wstawić nową dostowaną do zmienionych gabarytów

- wentylacja - wszystkie pomieszczenia  będą  miały  zapewnioną wentylację

Szczegółowy zakres prac wg dokumentacji projektowej i przedmiaru robót.

## 4. Wytyczne wykonania i odbioru robót

- wszelkie prace wykonać zgodnie z zaleceniami stosowanej technologii i sztuki budowlanej;

- przed rozpoczęciem prac wykonać wydzielenia pomieszczeń remontowanych celem zabezpieczenia dostęp osób trzecich oraz w celu zabezpieczenia pozostałych części obiekt przed zniszczeniem i zabrudzeniem;

- przed wykonaniem tynków, malatury i układania płytek powierzchnie należy właściwie zagruntować;

- prace ulegające zakryciu należy zgłosić do odbioru przed kontynuowaniem prac.

## 5.  Warunki prowadzenia robót

Przy wykonaniu robót remontowy obowiązują wszystkie przepisy BHP dotyczące prac budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, dokumentacją kosztorysową, wytycznymi SST i OST, poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw do tych dokumentów wymaga akceptacji  zarządzającego realizacją umowy.

W przypadku natrafienia w czasie realizacji na sytuację budzącą wątpliwości lub różniące się od przyjętych w dokumentacji – należy dokonać stosownych uzgodnień z Zamawiającym lub wezwać przedstawiciela producenta przyjętej technologii, w celu wprowadzenia zmian w przyjętych rozwiązaniach.

## 6.  Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu:

- właściwego przygotowania i wykonania malatury i okładzin ściennych;

- wykonania gruntowania powierzchni przed nałożeniem kolejnych warstw;

- właściwego przygotowania i wykonania na odpowiedniej szerokości nadproży w poszerzanych i wykonywanych otworach drzwiowych;

- właściwego wykonania prac ulegających zakryciu;

- zastosowaniu materiałów posiadających atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania na rynku krajowym;

- jakości wykonywanych prac.

## 7.  Obmiar robót

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres wykonywanych prac w ramach poszczególnych pozycji  jest załączony do dokumentacji przedmiar robót.

## 8.  Jednostki obmiarowe

Zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

## 9.  Odbiór robót i podstawy płatności

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Odbiór robót polega na:

- odbiorach robót ulegających zakryciu;

- odbiorze końcowym prac - po zakończeniu całości robót - dotyczy jakości robót oraz zgodności z dokumentacją i technologią;

- sprawdzeniu zgodności robót z przedmiarami robót.

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysach ofertowych. Zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie w katalogach dla działów i pozycji tablic wyszczególnionych w przedmiarach robót.

Ceny jednostkowe obejmują

- dostawę niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji

Opracował: